Приложение № 1 к Документации об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку оборудования для изготовления тротуарной плитки в целях создания кластера среднего профессионального образования Строительная отрасль реализуемого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования»

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. Условия поставки:

5.1.1. Поставка товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения Заказчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.2. Требования к упаковке:

5.2.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки;

5.2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати на русском языке. Маркировка на упаковке должна содержать указания по транспортировке и хранению, вес брутто и нетто;

5.3. При осуществлении поставки товара, представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений, зафиксированных в Спецификации на поставку товара, являющейся неотъемлемой частью Договора, характеристикам, указанным в сертификате соответствия товара или в документе, его заменяющем.

5.4. При осуществлении поставки товара Поставщик должен предоставить все необходимые сертификаты на товар, а в случае их отсутствия – письмо о том, что данный товар не подлежит обязательной сертификации.

5.5. Требования к качеству:

5.5.1. Качество поставляемого Товара должно находиться в соответствии с техническими требованиями производителя Товара, и соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ.

5.5.2. Качество товара должно подтверждаться сертификатом (декларацией) о соответствии и/или иными документами, подтверждающими качество Товара.

5.6. Гарантийные обязательства:

5.6.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора, является новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, полностью укомплектованным, готовым к эксплуатации. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара.

5.6.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающих надлежащее качество Товара.

5.6.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

5.6.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 36 месяцев, но не менее срока, установленного производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания сторонами Акта приемки товара.

5.6.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

5.6.6. Поставщик обязан заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания акта приемки товара, полученного от Заказчика.

5.6.7. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.6.8.Выполнение гарантийных обязательств силами Поставщика начинается не позднее 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.

5.7. Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКДП2/ККН | Показатель (характеристика) товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Автоматический плиткорез с лазером (стационарный) | ОКДП2: 28.49.11.110 | Возможность резки плитки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Возможность резки камня | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность мотора | ≥ 4200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота оборотов двигателя | ≥ 2000 | Оборот в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр диска | ≥ 230 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания двигателя | ≥ 380 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота сети электропитания двигателя | ≥ 50 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная глубина реза при угле 90 градусов | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная глубина реза при угле 50 градусов | ≥ 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная длина реза | ≥ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина стола | ≥ 1200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина стола | ≥ 500 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Водяное охлаждение заготовки | Наличие | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение электропитания двигателя водяного насоса | ≥ 12 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Комплект крепежей для консолей | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Насос для воды | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Комплект ключей для сборки и эксплуатации станка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество алмазных режущих турбо-сегментных дисков в комплекте | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 130 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал силовой конструкции плиткореза | Алюминий | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Шарикоподшипниковый механизм для перемещения каретки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Лазерный указатель | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим работы | Автоматический, полуавтоматический и ручной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность изготовления фаски | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Транспортировочные колеса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность регулировки высоты установки диска | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алмазная губка-притир для ручной финишной доводки обрабатываемого материала | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пеналы для хранения инструмента | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пульт дистанционного управления | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Гофрированный патрубок для отвода отработанной воды из раковины | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упор для заусовки под 45 градусов | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Регулируемые подпорные ножки уширителей рабочего стола | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Маслёнка для смазки направляющих | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ремень для передачи запасной | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина станка | ≥ 1760 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина станка | ≥ 455 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота станка | ≥ 505 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Бетономешалка | ОКДП2: 28.92.40.131 | Возможность приготовления бетонных смесей и строительных растворов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  |  |  | Расположение вала, на котором закреплены лопатки | Горизонтальное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество лопаток | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем барабана | ≥ 180 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мощность | ≥ 2200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение сети | ≥ 380 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина бетономешалки | ≥ 1300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота бетономешалки | ≥ 1300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина бетономешалки | ≥ 770 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вес | ≤ 350 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления барабана | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сварной корпус барабана | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Антикоррозийное покрытие корпуса | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Производительность | ≥ 2 | Кубический метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предохранительная муфта | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цилиндрический редуктор | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип передачи момента от двигателя к приводу | Ременная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Защитный кожух | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Окно в нижней части барабана для выгрузки готовой смеси | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота вращения валов | ≥ 40 | Оборотов в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество циклов за час, при использовании в автоматических линиях | ≥ 30 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество стационарных опор | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кнопка аварийной остановки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем готового замеса по бетону | ≥ 70 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем готового замеса по раствору | ≥ 80 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер отверстия для материала | ≥ 200 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Камнерезный станок | ОКДП2: 28.49.11.110 | Возможность резки неметаллических строительных материалов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
|  |  |  | Возможность перемещения стола по направляющим | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная длина реза | ≥ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Использование круглого режущего инструмента, закрепленного в режущей головке станка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр режущего инструмента | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Посадочный диаметр режущего инструмента | ≤ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота вращения вала | ≥ 2800 | Оборот в минуту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность резки прямолинейно и под углом 45 градусов | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Угловая линейка для регулировки угла резки в горизонтальной плоскости | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки угла резки в горизонтальной плоскости | Не уже чем от 0 до 90 | Градус | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность регулировки глубины резки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная глубина реза при угле 45° | ≥ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная глубина реза при угле 90° | ≥ 110 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защитный кожух для предотвращения негативных воздействий на оператора при работе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность подачи воды непосредственно на режущий инструмент с целью его охлаждения | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сливное отверстие для очистки ванны по окончании работ | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция станка | Металлическая рама, установленная на четырех ножках | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не уже чем от +5 до +30 | Градус °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания | ≥ 220 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота тока питания | ≥ 50 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Кабель питания с вилкой в комплекте | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Потребляемая мощность | ≥ 2200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса станка | ≤ 70 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина рабочего стола | ≥ 450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочего стола | ≥ 350 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Возможность закрепления обрабатываемого материала на рабочем столе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Алмазный диск в комплекте | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Толщина алмазного диска | ≥ 3 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Вид алмазного диска | Сегментированный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота алмазного слоя алмазного диска | ≥ 10 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество сегментов алмазного диска | ≥ 24 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поводковое отверстие алмазного диска | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина станка | ≥ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина станка | ≥ 600 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Высота станка | ≥ 1100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Там, где даны указания на товарные знаки, применительно к ним следует читать «или эквивалент», за исключением несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.