МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

М. В. Катрич

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Методические указания по выполнению лабораторных работ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Ставрополь, 2024

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии естественно-математических дисциплин Протокол № 10 от «13» мая 2024 г. и. о. председателя комиссии Н.В. Корякина | РЕКОМЕНДОВАНО к применению решением Методического совета ГБПОУ ССТ протокол №10 от «24» мая 2024 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Л. В. Белоусова, заместитель директора по учебно-методической работе и качеству «13» мая 2024 г. |  |
| Рецензенты: Л. В. Печалова, методист ГБПОУ ССТ «13» мая 2024 г. |  |
| Разработчик: М. В. Катрич, преподаватель цикловой комиссии естественно-математических дисциплин ГБПОУ ССТ «13» мая 2024 г. |  |

Содержание

- Общие организационно-методические указания………………...4

- Теоретические сведения………………………………….……......5

- Указания к лабораторным работам………………………………14

- Лабораторные работы…………….................…………...….…....14

- Список рекомендуемой литературы…………...…..………….….39

- Общие организационно-методические указания

Лабораторные работы имеют целью практическое освоение студентами заочной формы обучения научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, овладение ими техникой экспериментальных исследований и анализа полученных результатов, привитие навыков работы с лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и вычислительной техникой.

Лабораторные занятия проводятся с целью:

- закрепления и углубления теоретических положений курса, полученных обучаемыми на лекционных занятиях, а также в результате самостоятельной работы с рекомендованной литературой;

- обучения методом экспериментального исследования и определения количественных и качественных показателей, характеризующих процессы, протекающие в исследуемых узлах и устройствах;

- привития навыков чтения электрических схем, временных диаграмм;

-выработки основ научного мышления и самостоятельного исследовательского подхода к анализу и обобщению полученных результатов.

Задания на все лабораторные занятия делятся на две части: подготовительную и исполнительную.

Подготовительная часть включает общие сведения об исследуемом устройстве и задание для подготовки к лабораторному занятию.

Исполнительная часть включает задание на проведение исследований, порядок выполнения, содержание отчета.

Содержание отчета:

а) наименование работы;
б) таблицы с результатами эксперимента;

в) векторные диаграммы для проведенных опытов;

г) ответы на контрольные вопросы;

д) вывод.

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тема: «Электроизмерительные приборы.

Краткие теоретические сведения»

Контроль работы электрооборудования осуществляется с помощью разнообразных электроизмерительных приборов. Наиболее распространенными электроизмерительными приборами являются приборы непосредственного отсчета. По виду отсчетного устройства различают аналоговые (стрелочные) и цифровые измерительные приборы.

На лицевой стороне стрелочных приборов изображены условные обозначения, определяющие классификационную группу прибора. Они позволяют правильно выбрать приборы и дают некоторые указания по их эксплуатации.

В цепях постоянного тока для измерений токов и напряжений применяются в основном приборы магнитоэлектрической системы. Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и измеряемого тока, протекающего по катушке. Шкалы магнитоэлектрических приборов равномерные.

В измерительных механизмах электромагнитной системы, применяемых для измерений в цепях переменного и постоянного тока, вращающий момент обусловлен действием магнитного поля измеряемого тока в неподвижной катушке прибора на подвижный ферромагнитный якорь. Шкала электромагнитных приборов обычно неравномерная, что является недостатком этих приборов. Начальная часть шкалы не используется для измерений.

Для практического использования измерительного прибора необходимо знать его предел измерений (номинальное значение) и цену деления (постоянную) прибора. Предел измерений - это наибольшее значение электрической величины, которое может быть измерено данным прибором. Это значение обычно указано на лицевой стороне прибора. Один и тот же прибор может иметь несколько пределов измерений. Ценой деления прибора называется значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы прибора. Цена деления прибора С легко определяется как отношение предела измерений АНОМ к числу делений шкалы N: C = AH0M/N.

На лицевой стороне стрелочных прибора указывается класс точности, который определяет приведенную относительную погрешность прибора γпр. Приведенная относительная погрешность прибора - это выраженное в процентах отношение максимальной для данного прибора абсолютной погрешности А к номинальному значению прибора (пределу измерений)Аном:

γ пр = 100* ∆А /АНОМ (%).

Зная класс точности прибора, можно определить абсолютную ∆А и относительную погрешности измерения γизм, а также действительное значение измеряемой величины АД: ∆А = γ пр * Аном/100 (%);	 АД=A±∆А.

Нетрудно сделать вывод, что относительная погрешность измерения тем больше, чем меньше измеряемая величина по сравнению с номинальным значением прибора. Поэтому желательно не пользоваться при измерении начальной частью шкалы стрелочного прибора.

При проведении измерений в электрических цепях широкое применение получили цифровые мультиметры - комбинированные цифровые измерительные приборы, позволяющие измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивления, проверять диоды и транзисторы. Для проведения конкретного измерения необходимо установить переключателем предполагаемый предел измерений измеряемой величины (ток, напряжение, сопротивление) с учетом рода тока (постоянный или переменный). Представление результата измерения происходит на цифровом отсчетном устройстве в виде обычных удобных для считывания десятичных чисел. Наибольшее распространение в цифровых отсчетных устройствах мультиметров получили жидкокристаллические, газоразрядные и светодиодные индикаторы. На передней панели такого прибора находится переключатель функций и диапазонов. Этот переключатель используется как для выбора функций и желаемого предела измерений, так и (в некоторых мультиметрах) для выключения прибора. Для продления срока службы батарей, когда прибор не используется, переключатель должен находиться в положении «OFF».

К основным техническим характеристикам цифровых приборов, которые необходимо учитывать при выборе относятся:

- диапазон измерений (обычно прибор имеет несколько поддиапазонов);

- разрешающая способность, под которой часто понимают значение измеряемой величины, приходящееся на единицу дискретности, то есть один квант;

- входное сопротивление, характеризующее собственное потребление прибором энергии от источника измерительной информации;

- погрешность измерения, часто определяемая как ±% от считываемых данных + количество единиц младшего разряда.

Мультиметр часто имеет батарейное питание 9В, поэтому перед использованием прибора необходимо проверить батарею электропитания путем включения прибора. Если батарея разряжена, то на дисплее возникнет условное изображение батареи. Используемые в стенде «Электротехника» мультиметры питаются от выпрямительного устройства, вмонтированного в модуль. Перед проведением измерения необходимо переключатель пределов установить на требуемый диапазон измерений. Для предотвращения повреждения схемы прибора входные токи и напряжения не должны превышать указанных величин. Если предел измеряемого тока или напряжения заранее неизвестен, следует устанавливать переключатель пределов на максимум и затем переключать его вниз по мере необходимости. При возникновении на дисплее «OL» или «1» (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.

Для измерения напряжения подключите один щуп к разъему СОМ, а второй - к разъему «V», установите переключатель функций в положение «V=» или «V~», что означает режим измерения постоянного (DC) или переменного (АС) напряжения соответственно. Подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжения. При измерении постоянного напряжения полярность напряжения на дисплее будет соответствовать полярности напряжения на втором щупе.

Для измерения сопротивлений подключите один щуп к разъему «СОМ», а второй - к разъему «Ω», установите переключатель функций на «Ω» и подсоедините концы щупов к измеряемому сопротивлению. Когда цепь разомкнута, на индикаторе будет индицироваться «0.L» или «1». Перед измерением сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы разряжены.

На шкалу электроизмерительного прибора наносятся условные обозначения, основные из которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тема: «Потеря напряжения в проводах».

1. Определение, физическая сущность, единицы измерения

электрического сопротивления

Величина, характеризующая противодействие электрической цепи протеканию электрического тока называется электрическим сопротивлением.

Обозначается электрическое сопротивление: R или r.

Единица измерения сопротивления в системе СИ является Ом.

Ом-сопротивление проводника, в котором протекает ток силой в 1А при напряжении на концах проводника в 1В.

Электрическое сопротивление проводника вычисляется по формуле:

где: R-сопротивление проводника, Ом

l- длина проводника, м

S- площадь поперечного сечения проводника, мм2

ρ- удельное сопротивление проводника- величина, характеризующая электрическое сопротивление материала, из которого он изготовлен,.

2. Зависимость сопротивления от материала и геометрических

размеров

В различных веществах содержится различное количество электронов, а атомы, между которыми эти электроны движутся, имеют различное расположение. Поэтому сопротивление проводников электрическому току зависит от материала, из которого они изготовлены, от длины и площади поперечного сечения проводника.

Если сравнить два проводника, изготовленных из одного и того же материала, то более длинный проводник имеет большее сопротивление при равных площадях поперечных сечений, а проводник с большим поперечным сечением имеет меньшее сопротивление при равных длинах.

Для оценки электрических свойств материала проводника служит удельное сопротивление - это сопротивление проводника длиной 1м и площадью поперечного сечения в 1мм2.

Удельное сопротивление обозначается буквой

Единица измерения удельного сопротивления:

Удельное сопротивление вычисляется по формуле:

(2)

- Закон Ома для полной цепи

Исследуя свойства электрической дуги русский учённый академик В.В.Петров в 1802 году установил, что величина тока в электрической цепи зависит от ЭДС источника и от сопротивления.

Впоследствии открытую академиком Петровым закономерность изучал немецкий физик Ом.

В 1827 году он установил и сформулировал зависимость величины тока от ЭДС и сопротивления в виде закона и дал его математическое выражение.

Согласно закону Ома для полной цепи: величина тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника электрической энергии и обратно пропорциональна сопротивлению всей цепи.

I=ER+r (A)  (3)

Физический смысл зависимости тока от ЭДС источника электрической энергии и сопротивления цепи заключается в том, что, чем больше ЭДС, тем больше энергия носителей зарядов, т.е. больше скорость их направленного, упорядоченного движения. При увеличении сопротивления цепи энергия и скорость движения носителей а, следовательно, и величина тока уменьшается.

В замкнутой электрической цепи ток протекает по внешнему участку и через сам источник, который, как и всякий проводник, обладает определённой величиной электрического сопротивления. Оно называется внутренним сопротивлением источника электрической энергии и обозначается r0.

Значит, сопротивление всей цепи состоит из сопротивления внешнего участка цепи и внутреннего сопротивления источника.

Таким образом, мы видим ЭДС источника равна сумме падений напряжений на внешнем и внутреннем участках цепи.

Внутреннее падение напряжения представляет собой ту часть ЭДС, которая расходуется на преодоление внутреннего сопротивления источника.

Напряжение на зажимах источника: U=E-U0=E-I×r0  (4)

Напряжение на зажимах источника энергии (генератора) равно разности между ЭДС и падением напряжением на внутреннем сопротивлении этого источника.

Следовательно, чем больше внутреннее сопротивление, тем больше внутреннее падение напряжения, тем меньше напряжение на зажимах источника.

- Закон Ома для участка цепи

Закон Ома справедлив не только для всей цепи, но и для любого участка цепи (рисунок 1).

R

+      -

Рисунок 1

Цепь постоянного тока с активным сопротивлением

Если участок цепи не содержит источника энергии, то положительные заряды на этом участке перемещаются из точек более высокого потенциала к точкам более низкого потенциала. Источник энергии затрачивает известную энергию, поддерживая разность потенциалов между началом и концом этого участка. Эта разность потенциалов называется напряжением между началом и концом рассматриваемого участка.

Закон Ома для участка цепи:

Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению на данном участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

, где: I- сила тока(А),  U- напряжение на участке цепи(В)

R – сопротивление участка цепи (Ом).

Вывод: Из формулы закона Ома для участка цепи следует:

1.) Напряжение на зажимах участка цепи численно равно произведению величины тока, проходящего по участку, на его сопротивление: U=I×R  (8)

2.) Сопротивление участка цепи численно равно напряжению на зажимах участка цепи, делённому на величину тока в нём: R=UI  (9)

- Потери напряжения в линиях электропередач

При передачи электрической энергии от источника к потребителю происходят потери напряжения в линиях электропередач.

I

V

V

L

L

R

Рисунок 2  Двухпроводной линии электропередач

Для двухпроводной линии электропередач напряжение в начале линии согласно рисунку 2:    (10).

где: U2-напряжение в конце линии, R-сопротивление каждого провода.

Разность напряжений U1 и U2 называется потерей напряжения в линии и обозначается : (11), а так как (12),

то: (13)

Зная ток и наибольшую допустимую потерю напряжения, можно найти необходимое сечение проводов.

- УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

- Перед выполнением лабораторной работы внимательно изучите схемы и порядок ее выполнения.

- После выполнения эксперимента выполните необходимые расчеты и постройте графики, напишите ответы на контрольные вопросы и вывод.

- Сдайте отчёт по лабораторным работам в электронном виде.

- ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторная работа № 1

Тема: «Изучение электроизмерительных приборов и измерений»

- Цель работы: изучение электроизмерительных приборов, используемых в лабораторных работах. Получение представлений о пределе измерения и цене деления, условиях эксплуатации и других характеристиках стрелочных электроизмерительных приборов, получение навыков работы с цифровыми измерительными приборами.

- Порядок выполнения работы

  - Изучение паспортных характеристик стрелочных электроизмерительных приборов.

Внимательно рассмотрите лицевые панели стрелочных измерительных приборов на фото 1,2. Обратите внимание на построение измерительной шкалы, условные знаки и заполните таблицу 1.

Фото 1						Фото 2

Таблица 1

| Характеристика стрелочного электроизмерительного прибора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование прибора |  |  |
| Система измерительного механизма |  |  |
| Предел измерения |  |  |
| Число делений шкалы |  |  |
| Цена деления |  |  |
| Минимальное значение измеряемой величины |  |  |
| Класс точности |  |  |
| Допустимая максимальная абсолютная погрешность |  |  |
| Род тока |  |  |
| Нормальное положение шкалы |  |  |
| Прочие характеристики |  |  |

  - Электроизмерения с помощью мультиметра.

Ознакомьтесь с лицевой панелью мультиметра, фото 3.

Фото 3

Подготавливаем мультиметр для измерения постоянного напряжения, включаем электропитание стенда (автоматический выключатель QF модуля питания) и источник постоянного напряжения SA1.

Измеряем напряжение “+5В” , фото 4.

Фото 4

Измеряем напряжение “+15В” , фото 5.

Фото 5

Измеряем напряжение “-15В” , фото 6.

Фото 6

Подготавливаем мультиметр для измерения переменного напряжения, включается трёхфазный источник переменного напряжения SA2, измеряется напряжение ”А”, фото 7.

Фото 7

Измеряем напряжение “В”, фото 8.

Фото 8

Измеряем напряжение “С”, фото 9.

Фото 9

Измеряем напряжение “АВ”, фото 10.

Фото 10

Измеряем напряжение “ВС”, фото 11.

Фото 11

Измеряем напряжение “СА”, фото 12.

Фото 12

Результаты измерений занесите в таблицу 2.

Таблица 2

| Клеммы | +5 | +15 | -15 | A | B | C | AB | BC | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерено, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подготавливаем мультиметр для измерения сопротивлений резисторов.

Измеряем сопротивление на первом резисторе, фото 13.

Измеряем сопротивление на втором резисторе, фото 14.

Измеряем сопротивление на третьем резисторе, фото 15.

Измеряем сопротивление на четвертом резисторе, фото 16.

Фото 13					 Фото 14

Фото 15					 Фото 16

Результаты измерений занесите в таблицу 3.

Таблица 3.

| Резистор | R1 | R2 | R3 | R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение сопротивления, Ом |  |  |  |  |
| Измерено, Ом |  |  |  |  |

  - Контрольные вопросы

- Напишите достоинства и недостатки приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем?

- Что характеризует класс точности, какие величины можно определить с его помощью?

- Каковы основные достоинства цифровых измерительных приборов?

Лабораторная работа №2

Тема: «Исследование потерь напряжения в проводниках»

            - Цель работы: экспериментальным путем установить, какие факторы влияют на потери напряжения и энергии в линиях электропередач.

            - Приборы и оборудование:

Электролиния длинной l= 2м, площадью поперечного сечения S= 2мм2 со сменными проводами:

- Медные ;

- Алюминиевые  ;

- Стальные  =0,13 ;

- Вольтметр на 30 В – 2 шт;

- Амперметр на 1 А – 1 шт;

- Нагрузочный реостат – 1шт

            - Порядок выполнения работы:

  - Ознакомьтесь с оборудованием стенда и электрической цепью (рисунок 1), фото 1.

V

V

A

+

U

_

Рисунок 1

Фото 1

  - Установили переключатель материалов в положение «Cu» (медь), фото 2.

Фото 2

  - Выполняем четыре опыта: 1-й – без нагрузки; 2-й – включена одна нагрузка; 3-й – включено две нагрузки; 4-й – включено три нагрузки, фото 3. Результаты опытов занесите в таблицу 1.

Фото 3

1 ОПЫТ (медный провод)

2 ОПЫТ (медный провод)

3 ОПЫТ (медный провод)

4 ОПЫТ (медный провод)

  - Устанавливаем переключатель материалов в положение «Al» (алюминий), фото 4.

Фото 4

  - Выполняем четыре опыта: 1-й – без нагрузки; 2-й – включена одна нагрузка; 3-й – включено две нагрузки; 4-й – включено три нагрузки. Результаты опытов занесите в таблицу 1.

1 ОПЫТ (алюминиевый провод)

2 ОПЫТ (алюминиевый провод)

3 ОПЫТ (алюминиевый провод)

4 ОПЫТ (алюминиевый провод)

  - Устанавливаем переключатель материалов в положение «Сталь», фото 5.

Фото 5

  - Выполняем четыре опыта: 1-й – без нагрузки; 2-й – включена одна нагрузка; 3-й – включено две нагрузки; 4-й – включено три нагрузки. Результаты опытов занесите в таблицу 1.

1 ОПЫТ (стальной провод)

2 ОПЫТ (стальной провод)

3 ОПЫТ (стальной провод)

4 ОПЫТ (стальной провод)

Таблица 1

| № опыта | Измерить |  |  | Вычислить |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U2 | I | ∆U' | ∆U'' | ∆U | P1 | P2 | ∆P | 𝜂 |
|  | B | B | A | B | B | % | Вт | Вт | Вт | % |
| Медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Выполните необходимые вычисления и занесите их в таблицу 1.      Расчетные формулы:

=U1-U2

  - По полученным данным постройте графики зависимости:

∆U%=fР2 от Р2    ∆U%=fР2       η%=fP2 от Р2

  - Контрольные вопросы

1. Дайте определение закона Ома для участка и полной цепи.

2. Чему равно сопротивление в проводнике?

3. Запишите уравнение распределения мощности в цепи.

4. Если повысить в 2 раза напряжение источника электроэнергии, как изменится сила тока в линии при той же передаваемой мощности? Как при этом изменятся потери мощности в проводах линии? Ответ обоснуйте.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативно-технические документы

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.1.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2009г.№ 682-ст)

Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

- Мартынова, И.О. Электротехника : учебник / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-406-08559-2. — URL: https://book.ru/book/940168 (дата обращения: 23.04.2021). — Текст : электронный.

- Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники : учебник / Е.А. Лоторейчук. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 317 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106362-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1071424

- Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник / АполлонскийС.М. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-406-08263-8. — URL: https://book.ru/book/939288 (датаобращения: 27.04.2021). — Текст : электронный.

Дополнительная литература:

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150305 (дата обращения: 23.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

- Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-406-03420-0. — URL: https://book.ru/book/936585 (дата обращения: 23.04.2021). — Текст : электронный.

- Аполлонский, С.М. Электротехника. Практикум : учебное пособие / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 2021. — 318 с. — ISBN 978-5-406-08294-2. — URL: https://book.ru/book/939279 (дата обращения: 23.04.2021). — Текст : электронный.

- Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —