МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Комиссия профессиональных циклов

по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине:

«Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

для студентов 1 курса  заочной формы обучения

специальности:

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

Составитель:

Герасимова Л.М.

Ставрополь, 2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Учебным планом по дисциплине «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата» предусмотрено выполнение домашней контрольной работы, охватывающей все разделы учебной программы.

Целью выполнения домашней работы является проведение контроля знаний студентов 1 курса заочной формы обучения специальности:

08.02.07«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

В результате освоения дисциплины студент должен

уметь:

- проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий;

определять по внешним признакам виды сантехнической арматуры;

проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов;

подбирать материалы и оборудование;

использовать различные информационные источники при подборе  новых материалов и оборудования

знать:

сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и  водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

требования к качеству материалов, используемых при   монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы

Сформировать  и усвоить общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ПК 1.1.  Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу

Выполнение контрольных работ определяет степень усвоения студентами изученного материала и умения применять полученные знания на практике.

На установочных занятиях студентов знакомят с программой дисциплины, методикой работы над учебным материалом, нормативной литературой, требованиями к оформлению домашней контрольной работы.

Особое внимание уделяется грамотному оформлению контрольной работы по дисциплине.

Варианты контрольных работ составлены в соответствии с учебной программой по дисциплине «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата».

Контрольная работа для студентов заочного отделения состоит из шести теоретических вопросов с графическими заданиями.

Ответы должны быть исчерпывающими по существу и краткими по форме, стилистически и грамматически правильными.

Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления

труб  и воздуховодов

Тема  1.1 Физико-химические основы металлов и сплавов.

Тема  1.2 Основные свойства чугуна, стали и изделий из них.

Тема  1.3 Основные свойства цветных металлов, сплавов и изделий из них.

Тема  1.4 Асбестоцемент, керамические стеклянные материалы и изделия из них.

Тема  1.5 Пластические массы и изделия из них.

Раздел 2.Арматура санитарно- технических систем

Тема  2.1 Общие сведения о запорно-регулирующей арматуре.

Тема  2.2 Регулирующая и предохранительная арматура.

Тема  2.3 Водоразборная арматура.

Тема  2.4 Противопожарная арматура.

Раздел 3.Измерительные приборы

Тема  3.1 Классификация измерительных приборов.

Тема  3.2 Приборы для измерения газов и жидкостей.

Раздел 4.Материалы и изделия средств крепления

Тема  4.1  Металлические крепления общего назначения.

Раздел 5.Вспомогательные материалы

Тема  5.1 Уплотнительные материалы.

Раздел 6. Энергосберегающие материалы

Тема  6.1 Теплоизоляционные материалы.

Задания на контрольную работу и методические указания  по ее выполнению

Контрольная работа состоит из 100 вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит шесть вопросов.

Вариант контрольной работы определяется по последним двум цифрам шифра — номера личного дела студента по таблице 1. Например, при учебном шифре 98-186 выполняются следующие вопросы: 6, 16. 38. 47, 53, 58.

Задания  оформляются в ученической тетради в клетку; цвет  пасты синий.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше.

В текстовой и графической частях  работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

Па каждой странице оставляют поля шириной 3 - 4 см для замечаний проверяющего работу. После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

Па обложке тетради указывают учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилию, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет ее повторно.

Вопросы к контрольной работе

1.Охарактеризуйте керамические материалы, их состав и свойства. Укажите применение в санитарной технике.

2.Охарактеризуйте пластические массы: состав, свойства, их применение и преимущества перед другими материалами.

3.Опишите свойства металлов: физические, химические, механические и технологические.

4.Укажите цветные металлы и сплавы, применяемые в санитарно-технических устройствах и системах обеспечения микроклимата.

5.Охарактеризуйте стали, применяемые в санитарно-технических устройства; системах обеспечения микроклимата.

6.Изложите сущность коррозии металлов, ее виды. Охарактеризуйте способы защиты от коррозии, применяемые в санитарно-технических системах.

7.Охарактеризуйте свойства винипласта, полиэтилена и полипропилена. Укажите их применение в санитарно-технических устройствах и системах  обеспечения микроклимата.

8. Опишите испытание технологических свойств металлов?

9. Охарактеризуйте набивочные и смазочные материалы и укажите их применение в санитарно-технических системах.

10. Охарактеризуйте средства крепления пластмассовых труб и начертите их  эскизы.

11. Охарактеризуйте стеклянные трубы и перечислите их применение в санитарно - технических системах.

12. Опишите  требования предъявляемые к керамическим и стеклянным трубам? Охарактеризуйте правила приемки, транспортирования и хранения труб.

13.Выполните эскизы   асбестоцементных  коробов  и муфт для систем обеспечен микроклимата.

14.Опишите способы испытания металлов и сплавов.

15.Охарактеризуйте трубы керамические канализационные. Начертите (с указанием  размеров) керамическую канализационную трубу с условным проходом 200 мм.

16.  Дайте характеристику условному проходу, давлениям: условному, рабочему, пробному. Начертите (с указанием размеров) резьбовые соединительные части из ковкого чугуна для стальных груб тройник переходной 32 х 20 мм, футорку 32 х 15 мм.

17.Опишите виды напорных труб из термопластических масс и их применение в санитарно-технических устройствах и системах по обеспечению микроклимата.

18.Укажите виды безнапорных труб из термопластических масс и их применение. Начертите фасонные части для канализационных трубопроводов: тройник косой 60° 100 х 50 мм; крестовину прямую 100 х 100 мм.

19.  Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия крана пробно- спускового с изогнутым спуском.

20. Поясните условные обозначения арматуры Выполните эскиз.   проходного муфтового вентиля из ковкого чугуна с крышкой на резьбе.

21.Укажите  преимущества и недостатки пластмассовых труб по сравнению с металлическими?

22. Опишите виды металлических  сплавов, их строение и свойства.

23.Перечислите способы механических  испытаний металлов и сплавов.

24. Опишите виды, свойства и марки чугунов, применяемых в санитарнотехнических устройствах и системах обеспечения микроклимата.

25. Охарактеризуйте средства крепления и особенности крепления пластмассовых труб. Начертите эскизы средств крепления пластмассовых труб.

26. Назовите типы чугунных напорных труб и их применение в санитарной технике. Выполните эскиз соединения чугунных напорных труб.

27. Назовите виды соединительных частей к чугунным напорным трубам и их назначение. Выполните эскизы тройников, крестовин, отводов, переходов к чугунным напорным трубам.

28. Назовите типы чугунных безнапорных труб и их назначение. Выполните эскиз раструбов чугунных канализационных и фасонных частей.

29. Выполните эскизы фасонных частей чугунных безнапорных груб: колено с условным проходом Д= 100мм, тройник косой 45° с условным проходом 100 х 50 мм, отступ  100мм.

30. Выполните эскизы  фасонных частей  для  чугунных безнапорных труб:

отвод 150° с условным проходом 100 мм, крестовину косую 60° с  условным проходом 100 х 50 мм.

31. Выполните эскиз фасонных частей для чугунных безнапорных труб: крестовину прямую с условным проходом 150 х 50 мм, тройник косой 60° с условным проходом 50 х50 мм, отвод 100° с условным проходом 50 мм.

32. Опишите состав, свойства, виды и марки сталей, применяемых в санитарной технике.

33. Охарактеризуйте трубы стальные водогазопроводные. Выполните эскизы соединительных частей для водогазопроводных труб из ковкого чугуна: муфту прямую короткую 20 мм, тройник переходной 20 х 15 мм, крестовину с двумя переходами 25 х 15х20 мм.

34. Охарактеризуйте трубы стальные бесшовные. Выполните эскизы  соединительных частей из ковкого чугуна для водогазопроводных труб: муфту переходную 20 х 10 мм, футорку 25 х 10 мм, тройник переходной 32 х 20 мм.

35. Охарактеризуйте трубы стальные сварные. Выполните эскизы соединительных  частей  из ковкого чугуна для водогазопроводных труб: тройник с двумя переходами 40 х 25х 32 мм, муфту переходную 32 х 15 мм, угольник прямой 15 мм.

36. Укажите виды фланцев и их применение в санитарно-технических система.  Выполните эскиз плоского приварного фланца и фланца  приварного встык с Д— 100 мм.

- Опишите цветные, металлы и сплавы, применяемые в санитарно-технических системах.

- Изложите сущность коррозии металлов и их виды. Охарактеризуйте способы  защиты от коррозии, применяемые в санитарно-технических системах.

- Охарактеризуйте напорные трубы и фасонные части к ним из термопластов.  Выполните эскизы фасонных частей из винипластов и полиэтилена.

- Охарактеризуйте  безнапорные трубы и фасонные части к ним из термопластических масс.  Приведите эскизы фасонных частей из полипропилена  высокой плотности

- Дайте характеристику асбестоцементу и изделиям из него, применяемым в санитарно-технических системах. Выполните эскиз напорной асбестоцементной трубы и муфты с условным проходом Д= 100 мм.

- Охарактеризуйте вентили. Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия проходного запорного, из ковкого чугуна, фланцевого, с крышкой на резьбе.

- Дайте характеристику керамическим канализационным трубам. Выполните эскиз керамической  канализационной трубы с условным проходом Д=150 мм.

- Охарактеризуйте задвижки. Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия стальной клиновой задвижки с выдвижным шпинделем.

- Опишите назначение пробочного крана. Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия крана проходного муфтового сальникового.

- Охарактеризуйте редукционные клапаны. Выполните эскиз и объясните принцип действия клапана, его назначение.

- Выполните эскиз  и объясните конструкцию и принцип действия крана трехходового регулирующего, его назначение и применение.

- Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия  кранов двойной регулировки системы водяного отопления.

- Охарактеризуйте предохранительные клапаны.Выполните эскиз объясните конструкцию и принцип действия клапана обратного подъемного чугунного однорычажного.

- Охарактеризуйте обратные клапаны. Выполните эскиз и объясните конструкцию и принцип действия клапана обратного подъемного муфтового из ковкого чугуна.

- Дайте краткую характеристику водоразборной арматуре.

- Охарактеризуйте крыльчатые и трубные водомеры, их назначение, устройство, принцип действия, применение.

- Охарактеризуйте манометры санитарно-технических систем: назначение, устройство, принцип действия.

- Укажите назначение и виды конденсатоотводчиков. Начертите и объясните конструкцию и принцип действия конденсатоотводчика термопластического муфтового.

- Укажите назначение и виды воздухоотводчиков.

- Опишите противопожарную арматуру: комплект пожарного крана, головки: назначение и принцип действия.

- Перечислите виды стального и алюминиевого проката, применяемого в санитарно-технических системах, укажите их назначение.

- Укажите типы и назначение деталей для крепления трубопроводов. Начертите эскизы хомутиков для крепления стальных труб.

- Укажите типы и назначение деталей для крепления воздуховодов и приборов. Начертите кронштейны и устройства для крепления отопительных приборов.

- Охарактеризуйте прокладочные уплотнительные материал применяемые в санитарной технике, укажите их назначение.

Варианты контрольной работы №1

Таблица 1

| Предпоследняя цифра учебного шифра | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 8,20,30, 47,50,57 | 5,18,31, 45,55,58 | 9,21,28, 39,54,60 | 3,14,29, 40,53,60 | 2,12,44, 42,52,58 | 4,15,43, 41,51,60 | 1,11,38, 37,49,60 | 6,10,29, 36,53,59 | 7,13,28, 34,54,58 | 15,26,30, 33,49,57 |
| 1 | 1,9,28, 32,49,58 | 7,14,29, 34,50,57 | 14,25,31, 44,56,58 | 15,22,33, 48,52,59 | 8,11,30, 35,53,60 | 2,16,37, 43,54,60 | 20,27,31, 47,53,60 | 12,23,31, 45,49,58 | 17,20,28, 41,50,57 | 18,26,30, 33,49,57 |
| 2 | 20,24,43, 47,52,60 | 19,26,42, 46,55,59 | 4,9,29, 45,54,58 | 3,10,30, 42,55,57 | 3,13,28, 36,55,57 | 5,13,39, 44,55,59 | 14,23,29, 37,54,59 | 5,12,38, 48,50,58 | 15,21,32, 43,52,57 | 8,11,30 39,51,56 |
| 3 | 19,25,34, 44,49,58 | 2,16,28, 41,55,57 | 17,26,42, 44,54,58 | 9,22,29, 45,53,59 | 6,13,33, 43,49,60 | 2,12,30, 46,51,60 | 7,14,38, 47,50,59 | 10,24,31, 44,52,58 | 15,22,31, 48,49,57 | 5,11,28, 47,51,59 |
| 4 | 1,16,29, 46,50,60 | 20,25,38, 45,52,57 | 3,17,30, 42,53,58 | 4,19,33, 43,54,59 | 18,27,34, 44,55,60, | 14,24,30, 48,49,59 | 13,21,38, 40,50,60 | 6,9,28, 36,55,58 | 8,16,35, 43,53,57 | 17,23,29, 47,54,59 |
| 5 | 18,26,32, 44,51,59 | 7,19,31, 39,52,57 | 20,22,30, 48,49,58 | 2,12,38, 47,55,59 | 3,10,32, 43,54,60 | 11,27,28, 46,53,57 | 8,15,31, 33,52,58 | 6,15,29, 35,51,59 | 12,21,34, 44,50,60 | 5,14,38, 45,35,60 |
| 6 | 7,16,28, 42,54,59 | 7,13,31, 39,53,58 | 17,23,36, 43,52,57 | 12,25,30, 46,51,59 | 18,26,41, 44,50,60 | 11,24,29, 45,49,59 | 1,19,28, 32,49,58 | 7,20,30, 48,55,57 | 6,9,33, 38,50,58 | 15,27,29, 46,54,57 |
| 7 | 5,10,28, 34,51,59 | 9,21,42, 48,53,60 | 4,13,31, 45,52,59 | 12,25,28, 36,49,58 | 16,26,37, 44,55,59 | 17,23,29, 48,50,60 | 1,20,36, 41,54,58 | 18,32,29, 43,51,57 | 8,11,30, 40,53,58 | 3,19,31, 46,52,60 |
| 8 | 2,14,30, 48,55,59 | 10,24,28, 55,49,58 | 5,27,38, 47,54,57 | 6,12,29, 33,50,59 | 3,14,40, 46,51,59 | 7,13,31, 45,52,60 | 6,16,38, 47,53,58 | 5,11,28, 41,56,57 | 17,23,36, 43,54,59 | 4,20,30, 40,53,60 |
| 9 | 18,25,31, 44,52,69 | 19,22,37, 44,51,57 | 1,9,29, 35,49,56 | 8,15,28, 48,55,59 | 10,21,32, 38,54,59 | 12,26,34, 43,53,60 | 2,14,29, 36,52,58 | 9,22,23, 44,51,57 | 8,13,30, 47,50,58 | 3,11,31, 35,49,59 |

Список источников и литературы

Печатные издания и электронные издания

Основная литература:

1. Материаловедение : учебник / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко ; под ред. В.Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 151 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/978. - ISBN 978-5-16-016094-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231316

2. Орлов, К. С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-004418-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168672

3. Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно- технических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник / К.С. Орлов. - М.: ИНФРА-М, 2022. – 183 с. - (СПО)

# 4. Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-406-08287-4. — URL: https://book.ru/book/940102

Дополнительная литература:

1.  Феофанов, Ю. А.  Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514326

Интернет – ресурсы

- Пересм.Статья: Газовая арматура и оборудование. [Электронный ресурс]:  http://ros-pipe.ru/tekh_info/tekhnicheskie-stati/gazovoe-oborudovanie-promyshlennykh-predpriyatiy898/gazovaya-armatura-i-oborudovanie/

- Статьи >> Металлургия >>2016 © promplace.ru.  Виды металлов и их классификация  Характеристики основных механических свойств металлов и сплавов и  способы их определения URL: http://promplace.ru/vidy-metallov-i-klassifikaciya-staty/mehanicheskie-svoistva-metallov-1542.htm