МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ставропольский строительный техникум

Комиссия профессиональных циклов

по сантехнике и газоснабжению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ОБЩЕЙ  ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

для студентов 2 курса очной (заочной) формы обучения

по ПМ.03  Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

МДК.03.02 Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий

для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Составитель:

Преподаватель

профессионального

цикла

Крылова С.Г.

Ставрополь, 2023

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии по сантехнике и газоснабжению Протокол № 10 «16» мая 2023 г. Председатель цикловой комиссии / Н.В. Леонтьева / | РЕКОМЕНДОВАНО Методическим советом ГБПОУ ССТ Протокол № 10 «24» мая 2023 г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО Л.В. Белоусова, заместитель директора по УМРК «16» мая 2023 г.

Рецензент:

Л.В.Печалова к.и.н., методист
Центра менеджмента качества

и методической работы техникума

«16» мая  2023 г.

Разработчик:

С.Г. Крылова, преподаватель

«16» мая  2023г.

Содержание

стр.

Введение………………………………………………………………………..3

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ И РАЗДЕЛОВ……………………….4

Введение………………………………………………………………………..4

1.  ОБЩАЯ  ЧАСТЬ……………………………………………………………4

1.1.  Описание генплана и коммуникаций……………………………………4

1.2.  Краткая  характеристика  здания  (сооружения,  технологической

части……………………………………………………………………….6

1.3. Сведения  об инженерном оборудовании здания,   о   не

проектируемых сетях   инженерно- технического  обеспечения……     6

1.4  Охрана  природы …………………………………………………………..6

2.  РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ  ЧАСТЬ

2.1.  Описание  и  обоснование  принятых  конструктивных  решений……  7

СПИСОК   ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ИСТОЧНИКОВ…………………………..10

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время предъявляются большие требования к обеспечению населенных мест системами централизованного водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения, индустриализации строительно-монтажного производства, повышение степени  готовности   строительных  конструкций.

Санитарно- технические работы составляют значительную часть от общего объема строительства и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий. Одной из важнейших особенностей является то, что санитарно – технические системы должны обеспечивать санитарно- гигиенические условия труда и быта.

Большое внимание уделяется охране окружающей среды. В этом не последнюю роль играет грамотное проектирование санитарно – технических систем.

Настоящие рекомендации призваны помочь студентам очно/заочной и дистанционной форм обучения в разработке общей части  курсового и дипломного проектирования  по  МДК.03.02 Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий   по профессиональному  модулю ПМ.03  Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТЕЙ И РАЗДЕЛОВ

Введение

Название темы курсового и дипломного  проектирования, в соответствии с заданием на проектирование.    В введении излагаются повышенные требования к строительству в условиях рыночной экономики. Требования к качеству строительства. Указывается всё новое, прогрессивное, что  помогает решать экономические вопросы, встающие перед строительными организациями, для увеличения   производительности труда,   сокращения сроков строительства, экономии  строительные  материалов  и энергоресурсов.

В соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяются:  основные принципы энергосберегающей политики государства, устанавливаются требования к стандартизации, к сертификации и метрологии в области энергосбережения, определяются  основы государственного управления  энергосбережением всей страны, включая осуществление государственного надзора за эффективностью энергопотребления, проведения  энергетических обследований  организаций  и учет  энергетических  ресурсов.

Указать, как эти вопросы решаются в данном дипломном проекте.

Часть 1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Описание генплана и коммуникаций

При описании генплана указывается рельеф местности на территории проектируемого здания (объекта), его ориентация по сторонам света, тип застройки: материал стен зданий, их этажность, вид кровли, наличие специальных помещений для водомеров, насосов, котельных, водоподогревателей, повысительных ёмкостей и т.д. Указываются грунты в соответствии с заданием на проектирование (водоносные, макропористые,  просадочные и т.д.). Указывается глубина промерзания грунта для района проектирования, глубина залегания грунтовых вод. Указывается сейсмичность в соответствии с заданием на  курсовое и  дипломное проектирование. Указать место и источник подачи теплоносителя для системы горячего водоснабжения, отопления. Дать краткую характеристику всех инженерных коммуникаций существующих или ранее запланированных.

При описании инженерных коммуникаций указать:

Водопровод

Материал труб и диаметр труб, глубина заложения, материал колодцев, их назначение,  свободный напор в точке подключения, расположение водопровода по отношению к проектируемому зданию, другим сетям, осуществление пожаротушения площадки от пожарных  гидрантов (водоемов).

Описать контроль качества  и КИПа.

Канализация

Описать материал и диаметр труб, материал колодцев, отметку расположения колодцев, глубину заложения колодцев, расположение сети  канализации по отношению к проектируемому зданию, место расположения канализации (на проезжей части дороги, на газоне, по сторонам света , на каких улицах и т.д.).

Теплоснабжение

Указать источник получения тепла для системы горячего водоснабжения, тип теплофикационных каналов, количество и диаметр труб, прокладываемых в каналах, глубина заложения теплофикационного канала, изоляцию трубопроводов. Указать параметры теплоносителя.

Газовые сети

Размещение газопровода по отношению к проектируемому зданию, диаметр и материал труб, тип отключающего устройства на дворовых сетях, давление газа после ГРП, глубина заложения труб, тип изоляции труб (защита от коррозии и блуждающих электрических токов).

1.2. Краткая характеристика здания, сооружения, технологической части

Дать краткую характеристику здания, сооружения:

- назначение, этажность, число секций, квартир, материал стен, балконов,  типа кровли,  наличие подвала, чердака, тех подполья, количества и  вида   комнат,  санитарных   узлов  (раздельные,  совмещенные).

Площадь здания в м2, его объём в м3. Указать на наличие санитарных комнат, их отделку.

Дать краткое описание технологической части объекта: перечень приборов, принятых к установке, оборудование к которому необходимо подвести воду и отвести стоки,  места установки оборудования, мевта расположения вводов и выпусков в проектируемом здании.

1.3  Сведения  об инженерном оборудовании здания, о не проектируемых сетях инженерно- технического обеспечения

Отопление

Дать краткую характеристику системы отопления (тип системы центрального отопления, места прокладки магистральных трубопроводов, типа отопительных приборов,  типа и температурного режима  теплоносителя, краткую характеристику  работы   системы  отопления ).

Вентиляция

Дать краткую характеристику системе вентиляции:  естественная (с помощью вентиляционных вытяжных решёток и вентиляционных каналов), приточная,  вытяжная с механическим побуждением и т.д.

Газоснабжение:

Указать  вид газа: природный, сжиженный,  газовые приборы к которым подаётся газ, места их установки, требования к установке газовых приборов в помещении, места расположения  газовых   вводов   в  здание.

Часть 2.   РАСЧЕТНО- КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Описание и обоснование принятых конструктивных решений

Водопровод

а) внутренний водопровод

Описать выбранную схему внутреннего водопровода (нижняя или верхняя разводка магистралей, с водонапорным баком или без него, с повысительными насосами или без них (объяснить почему принята такая схема). Указать и обосновать необходимость внутреннего пожаротушения.

Указать, места прокладки  магистральных трубопроводов (если в подпольных каналах, то указать из какого материала выполняются каналы и чем перекрываются), указать места прокладки  стояков,   тип  подводок к санитарным приборам, представить сведения об  окраске труб и изоляции, (если она необходима).  Описать, принятое количество водопроводных вводов и обосновать принятое  решение (если ввода два),  указать наличие повысительных устройств, (насосы, водонапорные баки), требование к установке и их обоснование. Указать место расположения водомера и требования к помещению, места расположения водомера, материал труб, арматуру, тип крепления водомера. Указать места прокладки стояков, тип гребёнок, тип запорной арматуры, места установки счетчиков воды. Перечислить требования к устройству внутреннего водопровода.

б) Наружный водопровод

Описать прокладку проектируемого наружного водопровода, расстояние от здания и других коммуникаций до ввода, (в вертикальной и горизонтальной плоскостях), наличие и назначение пожарных гидрантов, их количество, расстояние между ними, материал труб и  колодцев, места  расположения колодцев, назначение  колодцев, глубину заложения трубопроводов и требования при прокладке труб  при макропористых, сейсмичных,  просадочных  грунтах.

в) Горячее водоснабжение

При проектировании горячего водоснабжения указать:

- Размещение узла управления и способ приготовления горячей воды.

- Принятые параметры теплоносителя.

- Необходимость и место установки  теплообменника для подогрева  горячей

воды.

- Необходимость и место установки циркуляционных насосов.

Требования к установке насосов (расстояние между фундаментами насосов, расстояние от фундаментов насосов до фундаментов помещения, в котором они устанавливаются, звукоизоляция насосов). Описать выбранную схему горячего водоснабжения в соответствии с заданием на курсовое и дипломное проектирование (нижняя или верхняя разводка магистральных трубопроводов, схема с водонапорным баком или без него, с циркуляционной линией или без неё), объяснить, почему выбрана такая схема.

Указать материал труб, их присоединение, тип запорной и водоразборной арматуры.

Указать места прокладки магистральных трубопроводов:

- по чердаку здания;

- под потолком верхнего этажа;

- под потолком  подвала  или  технического  подполья;

- в подпольных каналах (указать размеры подпольных каналов, материал, тип перекрытия, направление движения жидкости, способ прокладки труб в подпольном  канале).

Указать какие трубопроводы  требуют изоляции, тип изоляции, толщину, назначение.

Указать места, где располагаются стояки, к каким санитарным приборам подводится горячая вода.

г) Канализация

- внутренняя канализация

Описать принятую схему внутренней канализации, размещение стояков ( в нишах или у стен  (указать  вид стен).

Указать:

Принятые санитарные приборы (Например: установка унитазов: способ промывки- индивидуальная промывка или автоматическая, тип располагаемых бачков- высоко располагаемые или типа «Компакт», обоснование установки  смывных кранов,  раковин или моек на кухнях, указать места их установок, материал  и размеры санитарных приборов).

- Способы прокладки  канализационных   труб  и  отводных трубопроводов.

- Материал  и диаметр труб,  назначение ,  устройство прочисток  и  ревизий.

-  Вентиляция  принятой  схемы  канализации.

- Уклоны трубопроводов.

-Виды сточных вод и необходимость устройства обособленных                                  (раздельных) выпусков хозяйственно-бытовой и производственной сети,  (например: выпуск сточных вод предприятий общественного питания, производственных  и хозяйственно- бытовых  стоков  выполняется раздельно).

Местные установки для предварительной очистки стоков перед сбросом в уличный канализационный коллектор (жироуловители).

д) Водостоки

Указать места размещения  водосточных воронок, уклон кровли, места прокладки отводных трубопроводов, уклоны, места  размещения  стояков,  виды выпусков  (закрытые, открытые).  Материал труб,   тип  водосточных  воронок.

Наружная канализация

Описать дворовую канализацию:

- места выпусков из здания (на дворовый фасад, на главный фасад, количество выпусков, из  привязочные  размеры);

- расстояние от здания и других инженерных сетей в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

- материал  и  диаметр трубопроводов;

- уклоны трубопроводов;

- глубину  заложения  трубопроводов;

- основания  под  трубопроводы;

- размеры  и  материал  канализационных  колодцев;

- требования при устройстве на макропористых просадочных, сейсмичных грунтах;

- местные установки для предварительной очистки сточных вод перед сбросом в уличный канализационный коллектор.

е) Газоснабжение

Внутренний газопровод

а) Указать место газового ввода,  количество газовых  вводов  в здание, способ и места прокладки разводящих газовых трубопроводов и стояков, номенклатуру  и тип устанавливаемых газовых приборов, места установки счетчиков газа, требования к помещениям, вентиляции помещений, о дымоудалении: для удаления дыма от  газовых приборов,  места  установки  газовых  приборов,  материал труб, соединение  труб между собой и газовой  арматурой, о подводках к газовым приборам.

б) Дать характеристику используемого газа (давление, вид газа, низкую теплотворную способность в ккал/м3,   удельный вес газа).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Стандарты

1. ГОСТ  21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации  внутренних систем водоснабжения и канализации. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2013.  М.: Стандартинформ 2013 [Текст].

2. ГОСТ  21.704-2011 Правила выполнения рабочей документации  наружных сетей  водоснабжения и канализации [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2013.

3. ГОСТ 21. 205-2016  Условные  обозначения  элементов трубопроводных систем и элементов зданий и сооружений.  [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2013.

4.  ГОСТ  21. 206 – 2012 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения трубопроводов.    [Текст] / Стандартинформ.- М.: 2013.

5.  ГОСТ  21. 205 – 2016  Условные  обозначения  элементов санитарно- технических систем. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2016.

6. ГОСТ   ЕН   13779-2007  Вентиляция  в нежилых зданиях.  Технологические требования  к системам вентиляции  и кондиционирования   [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2007.

7.  ГОСТ   10 704- 2002 (с Изм. N 1, 2)  Трубы стальные электросварные прямошовные.   [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2007.

8. Входной контроль. Основные положения.    [Текст]/ Стандартинформ.- М.:2013.

Нормативная литература

9. СП 73.13330. 2019 Внутренние санитарно-технические системы зданий. (СНиП 3.05.01-85). [Текст].

10.  СНиП 12.04-2002(2017)  Безопасность труда в строительстве. [Текст]/ Госстрой России.- М. 	ГУП ЦПП .2003г.

11. СП 30.13330.2020 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ. (СНиП 2.04.01-85*). [Текст].

12. СП 40-107-2003  Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.   [Текст].  - Госстрой  России,  2004.

13. СанПиН. 2.2.4.548-2003  Гигиенические требования   к микроклимату промышленных  помещений.  [Текст].

14. Пособие   13.91 (2-я редакция) к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные  требования к системам отопления, вентиляции,  кондиционирования.  [Текст].

15. СП 41-109-2005(2017) Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена. [Текст] / ГУП НИИМосстрой. – М.: ГУП ЦПП, 2005.

16. Руководство по контролю качества.  Санитарно-технических  и монтажных работ. (2019) [Текст] /ООФ Центр качества строительства.-М. Санкт-Петербург Издательский Дом КН+, 2015.

17.Схемы входного и операционного контроля  качества  строительно-монтажных работ. Часть V.  Внутренние санитарно- технические системы. (2019) [Текст] /ООФ Центр качества строительства.-М. Санкт-Петербург Издательский Дом КН+, 2015.

18. ВСН 48-96 (2017)  По монтажу систем внутренней канализации  и водостоков из ПВХ  труб  в жилых и   общественных зданиях.  [Текст] / ВНИИ Мострой.-М.  Ротапринт Мосоргстроем, 1997.

19. Интернет – Библиотека Нормативная правовая документация: —  Режим доступа: libnorm.ru/Directory1/9/9422.htm

20. Летчфорд А.Н., Паршин В.А. Практическое пособие по контролю качества строительно-монтажных работ. [Текст] Справочное пособие. /ООФ Центр качества строительства.-М. Санкт-Петербург Издательский Дом КН+, 2011г. - 524с.

21.Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Часть V. Внутренние санитарно-технические системы.

Дата актуализации: 17.06.2011. Интернет – Библиотека Нормативная правовая документация:— Режим доступа: http://libnorm.ru/Directory1/11/11498.htm

Основная  литература:

1. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст] / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. Под общей редакцией проф. Ю.М. Варфоломеева  - М.: Инфра-М, 2018.-248с.

2. Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/771. - ISBN 978-5-16-102356-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988149

3. Варфоломеев, Ю. М. Отопление и тепловые сети: учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — Москва : ИНФРA-М, 2020. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105141-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1055566

4. Ильина, Т. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебное пособие для СПО / Т. Н. Ильина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0562-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система I. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.М. Свистунов, Н.К. Пушняков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 429 c. — 978-5-7325-1088-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58854.html

5. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст]: Учебное пособие /Ю.Д.Сибикин. 8-е изд. испр.-– М.: «Академия», 2017. -330с.

6. Фокин С.В.  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. Устройство, монтаж и эксплуатация (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/930714 .

7.  Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебник/ Шукуров И.С., Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49871 .— ЭБС «IPRbooks».PR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87914.html

Дополнительная литература:

1. Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru /66113.html

2. Гидравлический  расчет  инженерных  сетей  систем  отопления,  вентиляции и кондиционирования воздуха общественного здания: методические указания к практическим занятиям и выполнению курсовой работы «Гидравлический расчет инженерных сетей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха общественного здания» для обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» / составители О. Д. Самарин. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72583.html

3. Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и водоотведение. [Электронный ресурс]:  методические указания к курсовому проекту для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. — 978-5-7264-1491-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63665.html

4. Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Лямаев, В.И. Кириленко, В.А. Нелюбов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 305 c. — 978-5-7325-1091-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59999.html .

5. Отопление и вентиляция жилого здания : учебное пособие / В. Ф. Васильев, И. И. Суханова, Ю. В. Иванова [и др.]. — 2-е изд. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-9227-0723-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80754.html

6. Кинчиков В. Энергосбережение в строительстве и ЖКХ // Строительство и недвижимость. № 20. 2000.